| 零件名称 |  | {{产品名称}} | 模具编号 | {{客户模号}} |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零件图号 |  | {{产品图号}} | 模具制作单位 | 合肥市久环模具设备制造有限公司 |  |  |
| 检验 项目 | 序号 | 检验内容 |  | 检验方式 | 检验结果 | 备 注 |
| 模具外观部分 | 1 | 模具外观雕刻对应零件图号及名称、模具编号、模具重量（KG）、模具外形尺寸（mm）在其A、B板的天侧或垫块操作侧，字体要求铺满为正字，位置符合我公司技术标准。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 2 | 模具铭牌按照我公司标准制作并固定，铭牌的安装方向应使模具工作状态下铭牌文字为正字。热流道铭牌、水路铭牌等安装在模具非操作侧上部。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 3 | 冷却水嘴是否用塑料快插水嘴，规格（进水蓝色、出水橙）及安装要求符合我公司标准，水嘴头部凹进外表面不超过3mm。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 4 | 冷却水嘴是否有进、出蚀刻或钢字码标识，前后模采用采用数字顺序编号： IN 1、OUT 1、IN 2、OUT 2……。标识英文字符和数字位置在水嘴正下方10mm处，字迹清晰、整齐，字高要求8mm.若冷水及热水同时存在时，进出水口要增加HOT或者热水特殊说明。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 5 | 油嘴、进出气嘴标识是否同冷却水嘴，并在IN、OUT前空一个字符加G（气）、O（油）。字迹清晰、整齐，字高要求8mm. |  | 目测 | 是【】否【】无【/】 |  |
|  | 6 | 每个重量超过10KG的模具零部件是否有合适的吊环孔，螺纹标注必须用蚀刻或钢字码标识在吊环孔旁,字高要求8mm. |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 7 | 模具公司名称、模具编号、模具重量、模具外形尺寸、水路油路标识、吊环螺纹标识均采用红色喷涂，要求涂层均匀不易退色和脱落. |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 8 | 模具外表面雕刻箭头标明安装方向，箭头旁应有“UP”字样，箭头和文字均用漏板喷红色漆，字高50mm。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 9 | 模具配件是否影响模具的吊装和存放,如有外露的油缸、水嘴、预复位机构等，应有支撑柱保护。 |  | 目测 | 是【】否【/】无【】 |  |
|  | 10 | 热流道模具插座及气阀要求沉入模身内，模具偏心30MM以上或影响注塑机吨位中间须加一块热流道模板；热流道模具（单点针阀除外）上面要加隔热板，隔热板上须开螺丝孔，便于模具拆卸。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 11 | 模架表面是否有凹坑、锈迹，多余不用的吊环、进出水、气、油孔等及其他影响外观的缺陷。 |  | 目测 | 是【】否【/】无【】 |  |
|  | 12 | 模具模架表面应喷漆处理，冰箱模具采用宝绿BG03，冰柜模具采用中海蓝B12。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 13 | 定位圈是否可靠固定（一般用三个至少M8的内六角螺丝），直径一般为￠100或￠150mm，高出顶板10-15mm。定位圈安装孔必须为沉孔，不准直接贴在模架顶面上。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 14 | 锁模器是否安装可靠，对称安装，小模具两个（M12固定），大模具4个(M16固定)。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 15 | 顶杆、顶块等顶出机构如与滑块等干涉，是否有强制预复位机构，顶板有复位行程开关（沉入模身内）。模具采用防干涉顶杆。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 16 | 油缸抽芯、顶出是否有行程开关控制，安装可靠（沉入模身内）。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 17 | 斜顶块是否方便拆卸，所有斜顶是否都可以通过底板或顶部拆装，垫块必要时有便于拆卸斜顶的圆孔或方孔。 |  | 目测 | 是【】否【】无【/】 |  |
|  | 18 | 顶出天侧必须安装防尘板（特殊情况除外）。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 19 | 模具吊环孔必须平衡，吊环应能旋装到底，吊环必须采用国标件。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 20 | 大吨位（大于2T）模具前后模板需吊装孔，便于维修 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
| 顶出复位、抽芯、取件 | 1 | 顶出是否布局合理、顺畅、无卡滞、无异响。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 2 | 顶杆端面是否低于型芯面0－0.1mm。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 3 | 所有顶杆是否有止转定位，符合我公司技术标准。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 4 | 顶针板复位是否到底。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 5 | 顶出距离是否用限位块进行限位，限位材料为45＃钢，不能用螺丝代替，底面须平整。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 6 | 顶杆必须采用标准件或按标准加工，不得私自改动或加垫片，顶杆是否上下串动。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 7 | 复位弹簧是否选用标准件，两端不打磨、割断。弹簧寿命50万模次。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 8 | 弹簧内部必须有导向杆，导向杆比弹簧长10—15mm。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 9 | 弹簧是否有预压缩量，预压缩量为弹簧总长的10％—15％。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 10 | 复位弹簧安装孔底面是否为平底，安装孔直径比弹簧大5mm。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 11 | 顶出固定板与B板采用螺丝锁紧，便于维修。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 12 | 透明件（无顶出机构除外）必须采用氮气弹簧复位。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 13 | 滑块底面及锁紧面都有耐磨板（滑块宽度超过100mm），耐磨板比大面高出0.05-0.1mm，耐磨板应加油槽。 |  | 目测 | 是【】否【】无【/】 |  |
|  | 14 | 长度400mm以上大型滑块要求滑块底部平衡块采用黄铜加石墨或同等质量要求材料，滑块两侧与后部耐磨块采用钢料（硬度HRC47-52）、滑块中间导轨采用采用黄铜加石墨或同等质量要求材料。 |  | 目测 | 是【】否【】无【/】 |  |
|  | 15 | 斜导柱固定可靠不松动，角度正确。斜导柱直径不得小于12mm；斜导柱的固定段长度应大于1.5倍的斜导柱直径。 |  | 目测 | 是【】否【】无【/】 |  |
|  | 16 | 斜顶是否表面抛光，斜顶面低于型芯面0.1—0.15mm。 |  | 目测 | 是【】否【】无【/】 |  |
|  | 17 | 斜顶的导向机构的导套必须采用青铜耐磨材料制作。 |  | 目测 | 是【】否【】无【/】 |  |
|  | 18 | 斜顶是否有导滑槽，内置在后模模架内，用螺丝固定，定位销定位。 |  | 目测 | 是【】否【】无【/】 |  |
|  | 19 | 制品取件是否方便，制品必须满足机械手取件，特殊模具单独说明。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 20 | 模架是否有一个导柱采取OFFSET偏置，防止装错。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 21 | 导套底部是否加排气口，以便将导柱进入导套时形成的封闭空腔的空气排出。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
| 冷却 | 1 | 冷却水道是否充分、畅通，无死水区域。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 2 | 水道隔水片是否采用不易受腐蚀的材料，一般用黄铜片/铝片。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 3 | 试模前冷却水应保持一定的流速，在0.8MPa水压下通水保存30分钟不漏水 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 4 | 密封是否可靠，无漏水，易于检修，水嘴安装时缠生料带。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 5 | 密封圈安放时是否涂抹黄油，安放后高出模架面。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 6 | 所有镶块（横截面积大于100*100）尽可能安装进水，局部冷却不好的小镶块应用铍青铜制作，设计水路冷却。 |  | 目测 | 是【】否【】无【/】 |  |
| 冷流道 | 1 | 浇口套内主流道表面是否抛光至▽1.6。 |  | 目测 | 是【】否【】无【/】 |  |
|  | 2 | 浇道是否抛光至▽3.2或320＃油石。 |  | 目测 | 是【】否【】无【/】 |  |
|  | 3 | 浇口、流道是否按图纸尺寸用机床（CNC、铣床、EDM）加工，不允许手工甩打磨机加工。 |  | 目测 | 是【】否【】无【/】 |  |
|  | 4 | 分流道前端是否有一段延长部分作为冷料穴。 |  | 目测 | 是【】否【】无【/】 |  |
|  | 5 | 分型面上的分流道是否表面为圆形，前后模无错位。 |  | 目测 | 是【】否【】无【/】 |  |
|  | 6 | 潜伏式浇口避免在顶杆上设置潜伏式浇口。潜伏浇口附近位置应有顶杆顶出。 |  | 目测 | 是【】否【】无【/】 |  |
|  | 7 | 潜伏式浇口是否存在产品外观表面存在收缩和气纹印。 |  | 目测 | 是【】否【】无【/】 |  |
|  | 8 | 料柄是否易于去除，制品外观面无浇口痕迹，制品有装配处无残余料柄。 |  | 目测 | 是【】否【】无【/】 |  |
| 热流道 | 1 | 热流道接线布局是否合理，易于检修，接线有线号并一一对应。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 2 | 是否进行安全测试，以免发生漏电等安全事故。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 3 | 热流道和温控箱统一用24针、24芯连线,并且为J型，接线方式统一规定1-12针为电源，13-24针为热电偶，奇数位为正，偶数位为负。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 4 | 集流板两头堵头处是否有存料死角，以免存料分解。 |  | 目测 | 是【】否【/】无【】 |  |
|  | 5 | 集流板装上加热板后，加热板与模板之间的空气隔热层间距是否在25-40mm范围内。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 6 | 喷咀出料口部尺寸是否因料把大而引起制品表面收缩。 |  | 目测 | 是【】否【/】无【】 |  |
|  | 7 | 因受热变长，集流板是否有可靠定位，至少有两个定位销，或加螺丝固定。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 8 | 温控箱设定温度与实际显示温度误差是否小于±2℃，并且控温灵敏。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 9 | 热流道接线是否捆扎，并用压板盖住，以免装配时压断电线。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 10 | 如有两个以上同样规格插座，是否有明确标记A、B、C…，以免插错。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 11 | 集流板或模板所有与电线接触的地方是否圆角过渡，以免损坏电线。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 12 | 控制线是否有护套无损坏。温控箱结构是否可靠，螺丝无松动。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 13 | 饰条、风罩及衬口类产品采用潜伏或侧浇口热流道，浇口料柄比重控制在30%范围 |  | 称重 | 是【】无【/】 |  |
| 成型面、分型面 | 1 | 前后模表面是否有不平整、凹坑、锈迹等其他影响外观的缺陷。 |  | 目测 | 是【】否【/】无【】 |  |
|  | 2 | 镶块与模框配合，四R角是否低于1mm的间隙（最大处）。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 3 | 分型面保持干净、整洁，无手提砂轮打磨避空，封胶部分无凹陷。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 4 | 排气槽深度是否小于塑料的溢边值，PP小于0.03mm，ABS、PS等小于0.05mm，排气槽由机床加工，无手工打磨机打磨痕迹。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 5 | 镶块、镶芯等是否可靠定位固定，圆形件有止转。镶块下面不垫铜片、铁片，如烧焊垫起，烧焊处形成大面接触并磨平。 |  | 目测 | 是【】否【】无【/】 |  |
|  | 6 | 前模及后模筋位、柱表面，无火花纹、刀痕，并尽量抛光。司筒针孔表面用绞刀精绞，无火花纹、刀痕。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 7 | 插穿部分是否为大于2度的斜度，以免起刺，插穿部分无薄刃结构。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 8 | 深筋（超过15mm）是否镶拼。 |  | 目测 | 是【】否【】无【/】 |  |
|  | 9 | 模具的回收标志及图号、零件材质、产权、厂家代号、型腔号是否符合技术协议要求 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 10 | 模具抛光和皮纹是否达到客户要求。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 11 | 深度超过20mm的螺丝柱是否用司筒针。 |  | 目测 | 是【】否【】无【/】 |  |
|  | 12 | 筋的宽度是否为外观面壁厚的50％以下（客户要求除外）。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
| 模具出运及备件要求 | 1 | 模具成型部分是否喷防锈油。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 2 | 模具出运前动作测试，将模温机连接模具水路，待水温加热至70℃时，检测抽芯、滑块及顶出复位动作，要求动作顺畅无异响。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 3 | 滑动部件是否涂润耐高温滑油脂（建议采用0#耐高温锂基脂润滑油）。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 4 | 浇口套进料口是否用黄油堵死。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 5 | 模具图纸、模具出运一览表及模具材料证明、使用说明书、三方协议纸质及电子文档是否齐全。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 6 | 模具是否用薄膜包裹。模具是否配至少两个吊环便于吊装、运输。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 7 | 24个温控点以上的热流道的模具需配置温控箱。 |  | 目测 | 是【/】否【】无【】 |  |
|  | 8 | 注塑模具材料检查单 | 见附件1 | 附件 | 附件1 |  |

附件1：注塑模具材料检查单

| {{产品图号}}{{产品名称}} 注塑模具材料检查单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查人员： 王晓 检查日期： {{检查日期}} |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查内容 | 参照标准要求 | 检查记录 | 结果判定 | 备注 |
| 1 | 工字面板 | S50C/S55C | S50C | OK |  |
| 2 | 定模板 | S50C/S55C | S50C | OK |  |
| 3 | 动模板 | S50C/S55C | S50C | OK |  |
| 4 | 垫板 | S50C/S55C | S50C | OK |  |
| 5 | 模脚 | S50C/S55C | S50C | OK |  |
| 6 | 导柱 | (HRC57-62) | 20Cr HRC60 | OK |  |
| 7 | 导套 | (HRC60-62)或黄铜加石墨 | 20Cr HRC60 | OK |  |
| 8 | 斜导柱 | (HRC50-58) | S45C HRC50 | OK |  |
| 9 | 复拉杆 | (HRC55-60) | 20Cr HRC60 | OK |  |
| 10 | 顶杆、顶片、顶管、拉杆 | 内部(HRC43±2)表面HV1000±100 | SKD61 HV1000 | OK |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 | 型腔 | (根据技术协议) | XPM(ESR)国产 HRC40 | OK |  |
| 13 | 型芯 | (根据技术协议) | 2738HH国产 HRC38 | OK |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 备注：1、检查记录中序号1-5为模架材料，无需对硬度测量，备注栏中说明模架信息，其余内容需填制实际用的材料及硬度值，结果判定填“合格”或“不合格'字样 2、芯型/腔及滑块、镶件需在备注栏注明“已氮化”或“无氮化”字样 3、具体到某个产品的模具表面硬度要求，必须符合该产品的技术规格及工艺要求 |  |  |  |  |  |

模具制作单位盖章：                                  模具使用单位盖章：

长虹美菱股份有限公司智能制造部签字：